Проєкт «Кіловат-година як позасистемна одиниця роботи. Порівняння світлодіодних ламп та ламп розжарення»

Виконав / виконала: __________________________	        Дата:  ____________

Частина 1: Що таке кіловат-година?

Джоуль — прийнята у СІ одиниця виміру роботи, але 1 джоуль — це, будемо відверті, доволі мало. Для обчислення роботи часто використовується інша позасистемна величина, яка виникає з визначення потужності, а саме кіловат-година (позначається як кВт⋅год).

Якщо потужність цеP=At, тоді робота може бути знайдена якA=Pt.

Відповідно, 1 кВт⋅год це робота, яку виконує пристрій потужністю 1 кВт протягом 1 години. Виразимо 1 кВт⋅год в джоулях:

1 кВт⋅год = 1 кВт ⋅ 1 година = _______ Вт ⋅ ______ с = _________ Дж = _______ МДж

Довідка: 1 година = 3600 секунд; 1 МДж = 1 000 000 Дж

Саме у кіловат-годинах вимірюють спожиту електроенергію лічильники, і саме у кіловат-годинах встановлюється ціна за електроенергію.

Дізнайся, яка ціна за 1 кВт⋅год спожитої електроенергії у твоєму регіоні: ___________

Довідка: ціна за 1 кВт⋅год в Україні на момент 01.06.2024 складає 4,32 грн. Середня ціна 1 кВт⋅год у Європейському Союзі на момент 01.09.2023 — 0,289€.

Частина 2: Скільки коштує підйом на ліфті?

Перш ніж перейти до проєкту, давай вирішимо задачу та знайдемо, скільки “коштують” якісь звичні для нас речі. Розглянемо, як приклад, підйом на ліфті з першого на дев’ятий поверх у типової дев’ятиповерхівці.

Потужність типового ліфту складає приблизно 5.5 кВт, час підйому з першого на останній поверх оцінимо у 30 секунд.

| Дано: P=5,5 кВт t=30c | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Відповідь:AДж= _______,AкВт⋅год= __________ Вартість підйому: _______________ |
| --- | --- |
| Знайти: AДж−?AкВт⋅год−? Вартість підйому — ? |  |

Частина 3. Порівняння ефективності різних ламп освітлення

Нашою задачею є порівняти 2 варіанти освітлення приміщення за допомогою двох ламп — традиційної лампи розжарення (накалювання) та сучасної світлодіодної лампи. Для початку ознайомимося з двома видами ламп, які пропонується дослідити:

Заповни таблицю своїми значеннями або скористайся з наданих з довідкових значень

|  | Лампа розжарення |  | Світлодіодна лампа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вартість лампи | 16 грн |  | 75 грн |  |
| Потужність лампи | 75 Вт |  | 12 Вт |  |
| Термін експлуатації | 800 годин |  | 3000 годин |  |

Розрахуємо вартість спожитої електроенергії протягом терміну експлуатації для двох ламп і заповнимо таблицю нижче:

|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термін експлуа-тації, годин | Потужність, Вт | Сумарне споживання протягом терміну експлуатації |  | Вартість спожитої ел.енергії протягом терміну експлуатації |
|  |  |  | Вт⋅год | кВт⋅год |  |
| розжарення |  |  |  |  |  |
| світлодіодна |  |  |  |  |  |

Підведемо підсумки та розрахуємо вартість 1 години роботи двох типів ламп протягом їхнього терміну експлуатації:

|  | (6) | (7) | (8) | (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вартість лампи | Вартість ел. енергії | Сумарна вартість | Вартість 1 год роботи лампи |
| Лампа розжарення |  |  |  |  |
| Світлодіодна лампа |  |  |  |  |

Висновки: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Версія лабораторної работи 1.1. Остання дата редакції 19.07.2023

Помітили помилку? Напишіть в Телеграм! t.me/kvantylion_admin

_____________________________________________________

Ця лабораторна робота підготовлена інтернет-магазином «Квантовий лев»

_____________________________________

- Наш магазин: kvantylion.com

- Індивідуальний дослідницький субернабір «Механіка» (7 клас) – набір обладнання для лабораторних робіт в 7 класі. Ідеальний для гібридного або дистанційного навчання

link.kvantylion.com/e5Y53n

- Інші бланки лабораторних роботи та методичні матеріали для вчителів та репетиторів

link.kvantylion.com/OBdh97

- Віртуальні лабораторні роботи з фізики

vlabs.kvantylion.com

Шукай нас у соціальних мережах:

  - YouTube (youtube.com/@kvantylion)

  - Instagram (instagram.com/kvantylion)

  - TikTok (tiktok.com/@kvantylion)

  - Twitter (twitter.com/kvantylion)